# VisionAid: AI-Powered Smart Assistant for the Visually Impaired

// VisionAid System - ESP32 Code

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.H>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1

Adafruit_SSD1306

display (SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

// Function to display text

void displayTextOnOLED(String text, int x, int y)

{

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(x, y);

display.print(text);

display.display();

}

#include <Ultrasonic.h>

Ultrasonic ultrasonic1(32, 33);

int distance;

#include "DFRobotDFPlayerMini.h"

#define MP3_RX 16

#define MP3_TX 17

#define gsm_RX 4

#define gsm_TX 5

HardwareSerial mp3Serial(2);

HardwareSerial gsmSerial(1);

DFRobotDFPlayerMini MP3player;

#define motor1p 12

#define motor1n 14

#define motor2p 27

#define motor2n 26

#define pushbut 25

int ld, rd, valpush;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

mp3Serial.begin(9600, SERIAL_8N1, MP3_RX, MP3_TX);

gsmSerial.begin(115200, SERIAL_8N1, gsm_RX, gsm_TX);

Wire.begin(21, 22);

MP3player.begin(mp3Serial);

MP3player.volume(30);

display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);

display.clearDisplay();

displayTextOnOLED("Smart Blind Stick!", 10, 20);

pinMode(motor1p, OUTPUT);

pinMode(motor1n, OUTPUT);

pinMode(motor2p, OUTPUT);

pinMode(motor2n, OUTPUT);

pinMode(pushbut, INPUT_PULLUP);

delay(1000);

}

void loop()

{

display.clearDisplay();

valpush = digitalRead(pushbut);

if (valpush == 0) {

sto();

send_sms("7305912333","EMERGENCYALERT

LOC:13.150043,80.1918332");

MP3player.play(1);

displayTextOnOLED("EMERGENCY ALERT", 10, 20);

delay(1000);

}

distance = ultrasonic1.read();

displayTextOnOLED("DISTANCE:" + String(distance), 5, 20);

forward();

if (distance < 50) {

sto();

MP3player.play(2);

delay(2000);

rd = ultrasonic1.read();

ld = ultrasonic1.read();

if (ld > rd) {

left();

}

else {

right();

}

}

delay(1000);

}

void send_sms(String number, String data)

{

gsmSerial.println("AT");

delay(1000);

gsmSerial.println("AT+CMGF=1");

delay(1000);

gsmSerial.print("AT+CMGS=\"+91");

gsmSerial.print(number);

gsmSerial.println("\"\r");

delay(1000);

gsmSerial.println(data);

delay(200);

gsmSerial.write(26);

}

void forward()

{

digitalWrite(motor1p, LOW);

digitalWrite(motor1n, HIGH);

digitalWrite(motor2p, LOW);

digitalWrite(motor2n, HIGH);

}

void right()

{

digitalWrite(motor1p, HIGH);

digitalWrite(motor1n, LOW);

digitalWrite(motor2p, LOW);

digitalWrite(motor2n, HIGH);

}

void left()

{

digitalWrite(motor1p, LOW);

digitalWrite(motor1n, HIGH);

digitalWrite(motor2p, HIGH);

digitalWrite(motor2n, LOW);

}

void stop()

{

digitalWrite(motor1p, LOW);

digitalWrite(motor1n, LOW);

digitalWrite(motor2p, LOW);

digitalWrite(motor2n, LOW);

}